关于印发《江苏省建筑业10项新技术（2011）》的通知

苏建质安〔2011〕457号

各省辖市建设局（委），泰州市建工局，苏州工业园区规划建设局、张家港保税区规划建设局，省有关单位：
      为满足我省建筑业转型升级和可持续发展需求，我厅组织对2003版《江苏省建筑业10项新技术》进行了修订。现将修订后的《江苏省建筑业10项新技术（2011）》印发给你们，请认真执行。希望各地继续加大新技术推广力度，充分发挥“建筑业新技术应用示范工程”引导作用，促进建筑业新技术的广泛应用和技术创新工作。

附件：《江苏省建筑业10项新技术（2011）》

二○一一年七月七日

附件

江苏省建筑业10项新技术

1地基基础与地下空间工程技术

1.1大直径预应力管桩复合支护墙技术

1 主要技术内容

大直径预应力管桩复合支护墙(PCMW工法),即采用搅拌桩施工对地层进行加固，同时在地层内形成一道类似于咬合排桩一样的水泥土墙，在水泥土中的水泥尚未凝固时插入大直径预应力管桩，形成由搅拌桩挡土止水、管桩承受侧向水土压力的组合结构。该技术具有施工速度快，防水效果较好，对环境影响较小，且支护结构兼做止水帷幕，占用宽度较小等优点。

2 技术指标

（1）大直径预应力管桩复合支护墙的计算与验算应包括内力和变形计算、整体稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、坑底抗隆起稳定性验算、抗渗流稳定性验算和坑外土体变形估算。

（2）大直径预应力管桩复合支护墙中三轴水泥土搅拌桩的直径宜采用850mm、1000mm。

（3）水泥土搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不宜小于0.5MPa。

（4）搅拌桩的入土深度宜比预应力管桩的插入深度深0.5～1.0m。

（5）搅拌桩体与内插管桩的垂直度偏差不应大于1/200。

（6）当搅拌桩达到设计强度，且龄期不小于28d后方可进行基坑开挖。

（7）主要参照标准有：《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）。

3 适用范围

适用于粘土层、砂层等软弱地层，且在6m～10m深的基坑中具备技术和经济优势,在基坑支护结构设计中得到广泛应用。

4 已应用的典型工程

南京市城市快速内环北线二期隧道、中大医院、昆山市东城大道快速化改造等基坑工程。

1.2 斜向旋喷搅拌加劲桩支护技术

1 主要技术内容

旋喷搅拌加劲桩支护是由加筋水泥土桩体和锚体(总称桩锚体)构成的对土体的支护体系。它采用专门机具施作，直径20～100cm，可为水平向、斜向或竖向的等截面、变截面或有扩大头的桩锚体。在成桩过程中，通过对桩周土体进行切割、搅拌、渗透、挤压和置换，使边坡土体的强度得到较大提高；在预应力锚筋作用下，改善了边坡土体的应力状态，提高边坡土体的承载力和稳定性。旋喷搅拌加劲桩技术有如下特点：

（1）旋喷搅拌加劲桩施工作业所需空间不大，适用于各种地形和场地。

（2）由旋喷搅拌加劲桩代替内支撑，可降低围护结构造价30%左右，使基坑内空旷，改善施工作业条件，缩短工期30%左右。

（3）旋喷搅拌加劲桩的锚拉力可通过张拉试验确定，每根锚筋体通过张拉锁定来检验其旋喷搅拌加劲桩的作用效果，因此可保证施工质量和加固结构的安全度。

（4）通过施加预拉力，有效控制支护结构的侧向位移。

（5）施工形成的扩大径桩头能有效增大抗拔力。

2 技术指标

（1）旋喷搅拌加劲桩可通过自身或与传统的围护墙体（钻孔灌注桩、预制桩、SMW工法桩、地下连续墙、钢板桩等）组合成“人字形”、“门架式”、“复合式”等结构，形成一种重力锚固式的主动支护与加固体，从而可有效控制土体位移、提高土体的稳定性。

（2）主要参照标准有：《加筋水泥土桩锚支护技术规程》（CECS147:2004）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）等。

3 适用范围

（1）人字形结构的适用土层及应用范围：场地为砂土、粘性土、粉土、杂填土、黄土、淤泥以及淤泥质土等土层，基坑深度不大于6米，基坑周围不具备放坡条件且地下水位较高。

（2）门架式结构的适用土层及应用范围：场地为砂土、粘性土、粉土、杂填土、黄土、淤泥以及淤泥质土等土层，基坑外有2～3米的施工空间且基坑深度为6～10米。

（3）复合式结构的适用土层及应用范围：场地为砂土、粘性土、粉土、杂填土、黄土、淤泥

a）人字形支护结构                   b） 门架式支护结构

c）复合式支护结构

图1.2 常用旋喷搅拌加劲桩支护形式

以及淤泥质土等土层，基坑深度大于10米且小于18米，可采用加筋水泥土桩墙与多排向加筋水泥土锚体支护结构。

- 4.已应用的典型工程

杨浦军工路过街隧道、上海绿城·新江城、苏州文陵路隧道、苏州群力星湾一区A地块工程、苏州致远科技大厦、无锡站前广场、常州万博·水岸城、南通文峰金融广场等几十项工程。

- 1.3 地下水控制技术

- 1 主要技术内容

地下水控制技术指在基坑工程施工过程中，对地下水影响的控制，目的是保证支护结构的安全，满足基坑挖土施工的要求，避免对基坑周围环境和设施带来危害。地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求，应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。

2 技术指标

（1）地下水控制方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用，可按表1.3选用。

表1.3 各种地下水控制方法使用条件

| 方法名称 |  | 土类 | 渗透系数（m/d） | 降水深度（m） | 水文地质特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水明排 |  | 填土、粉土、粘性土、砂土 | <20.0 | <5 | 上层滞水或水量不大的潜水 |
| 降水 | 真空井点 |  | 0.1～20.0 | 单级<6 多级<20 |  |
|  | 喷射井点 |  | 0.1～20.0 | <20 |  |
|  | 管井 | 粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带 | 1.0～200.0 | >5 | 含水丰富的潜水、承压水、裂隙水 |
| 截水 |  | 粘性土、粉土、砂土、碎石土、岩溶岩 | 不限 | 不限 |  |
| 回灌 |  | 填土、粉土、砂土、碎石土 | 0.1～200.0 | 不限 |  |

（2）当因降水而危及基坑及周边环境安全时，宜采用截水或回灌方法。截水后，基坑中的水量或水压较大时，宜采用基坑内降水。

（3）当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取封底隔渗或钻孔减压措施以保证坑底土层稳定。

（4）对于重要工程，土层的渗透系数及降水影响范围宜通过现场抽水试验确定。

（5）地下水控制技术总体上应符合国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）的相关规定。

3 适用范围

地下水控制技术主要适用于地下水水位较高、土层渗透性较好且地下水补给充足的地下工程。

4.已应用的典型工程

国家大剧院、南京地铁奥体中心站、南京地铁元通站、南京长江隧道工程江北盾构工作井、南京市城市快速内环北线二期隧道、南京沙洲街道社区服务中心、中国电子科技集团第十四研究所民品产业大楼等工程。

- 1.4 钢板桩支护技术

- 1 主要技术内容

钢板桩是一种带锁口或钳口的热轧（或冷弯）型钢，靠锁口或钳口相互连接咬合，形成的钢板桩墙，用来挡土和挡水。钢板桩支护结构由打入土层中的钢板桩和必要的支撑或拉锚体系组成，以抵抗水、土压力并保持周围地层的稳定，确保地下工程施工的安全。钢板桩施工具有以下特点：

（1）施工简单，可实现快速施工，大幅缩短工期。

（2）体现绿色施工的理念。

（3）钢板桩的断面和长度可与地基状况相适应进行改变，从而使合理、经济的设计成为可能。

（4）因为墙体较轻，与独立式构造物不同，对于耐震设计非常有利。

2 技术指标

（1）钢板桩根据其加工制作工艺的不同可以分为：热轧/拉森钢板桩、冷弯钢板桩。其中，热轧/拉森钢板桩截面一般采用U型，冷弯钢板桩截面有U 型、Z 型、直型等多种形式。

a）U 型钢板桩断面示意图           b） Z 型钢板桩断面示意图

c）直型钢板桩断面示意图

图1.4 常用钢板桩截面形式

（2）根据开挖深度、水文地质条件、施工方法以及邻近建筑和管线分布情况，钢板桩支护结构型式主要分为悬臂板桩、单撑（单锚）板桩等，此外常见的围护（挡土、挡水）结构还有桩板式结构、双排或格型钢板桩围堰等。

（3）设计钢板桩时需要考虑的荷载如：水压力、波浪力、土压力、环境超载及其他荷载。

（4）钢板桩的计算与验算应包括内力和变形计算、整体稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、抗渗流稳定性验算和坑外土体变形估算等。

（5）主要参照标准有：《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-）、《板桩码头设计与施工规范》（JTJ292）、《热轧U型钢板桩》(GBT/T 20933)等。

3 适用范围

钢板桩适用范围较广，从使用角度可分为永久性结构和临时性结构两大类，永久性结构主要应用于码头、船坞坞壁、河道护岸、道路护坡等工程中；临时性结构则多用于高层建筑、桥梁、水利等工程的基础施工中，施工完成后可拔除。

4 已应用的典型工程

嫰江大桥围堰、靖江新世纪造船长30万吨船坞、孟加拉防洪工程、长江引水三期取水泵房、贵广铁路、长江钢板桩防渗工程、广深港铁路项目等工程。

- 1.5 玻璃纤维增强树脂（GFRP）土钉技术

- 1 主要技术内容

玻璃纤维增强树脂（GFRP）土钉是采用玻璃纤维增强树脂（GFRP）作为土钉带肋筋材使用。包括普通GFRP土钉和自钻式中空GFRP土钉。普通GFRP土钉带肋筋材有实心和空心之分。具有抗拉强度高、耐腐蚀、抗疲劳性能好、质量轻、抗磁性、易切割等优点，在腐蚀环境下更远远优于传统的钢筋，极大的提高了结构的寿命及降低维护成本。

2 技术指标

（1）GFRP土钉墙面坡度一般不宜大于1:0.1。

（2）GFRP土钉的长度应通过稳定分析和抗拔力计算确定，一般可取开挖深度的1.0～1.5倍；密实砂土和坚硬粘土可取低值；对软塑粘性土不应小于1.5倍；为减少支护变形，控制地面开裂，顶部GFRP土钉的长度应适当增加。

（3）GFRP土钉间距宜为1.2～2.0m，局部软弱土中可适当增加密实。

（4）GFRP土钉与水平面夹角宜为5°～20°，当上层土较软弱时，可适当增大。

（5）沿GFRP土钉全长应设置居中支架，其间距为1.5～2.0m，土钉砂浆（或水泥浆）保护层厚度不宜小于20mm。

（6）上部第一层GFRP土钉覆盖土厚度不应小于1000mm。

（7）GFRP土钉必须采用配套螺母、钢质托盘，并与混凝土面层有效连接。

（8）主要参照标准有：《玻璃纤维增强树脂土钉基坑支护技术规程》（DGJ32/TJ 108）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）等。

3 适用范围

GFRP土钉宜应用于侧壁安全等级为二级、三级的基坑支护，适用于黏性土、粉土、砂土、角砾、碎石土和填土，GFRP土钉支护基坑深度不宜大于12m；在软塑、流塑土层应采用复合土钉技术支护，深度不宜大于7m。淤泥土层、岩质土层禁止使用GFRP土钉支护。

4 已应用的典型工程

徐州温州商贸城、苏州工业园区等工程。

- 1.6 三轴水泥土搅拌桩施工技术

1 主要技术内容

三轴水泥土搅拌桩施工时，三轴搅拌机两轴同向旋转喷浆与土拌合，中轴逆向高压喷气在孔内与水泥土充分翻搅拌和，而且由于中轴高压喷出的气体在土中逆向翻转，使原来已拌合的土体更加均匀，成桩直径更加有效，加固效果更优。

技术特点：三轴搅拌机械施工效率高, 相对单轴或双轴搅拌机械施工工期大大缩短，对于施工工期要求紧的工程，此法施工特别有效。

2 技术指标

（1）浆液配比：水：水泥=1.5～2.0:1。

（2）水泥浆流量：280～320L/min（双泵）。

（3）泵送压力：1.5～2.5MPa。

（4）机架垂直度偏差不超过1/250，成桩垂直度偏差不超过1/200，桩位布置偏差不大于20mm。

（5）钻头下沉与提升速度：下沉搅拌速度粘性土0.3～1.0m/min，砂性土0.5～1.0m/min，其他土层根据现场状况而定，提升拌速度1～2m/min。

（6）钻头直径：650mm、850mm、1000mm。

3 适用范围

三轴水泥土搅拌桩施工技术适用土层相对较广，包括填土、淤泥质土、粘性土、粉土、砂性土、饱和黄土等。如果采用预钻孔工艺，还可以用于较硬质地层。

4 已应用的典型工程

南京市玄武湖隧道工程、南京市九华山隧道工程、南京市城市快速内环北线二期隧道工程、南京地铁二号线莫愁湖站、南京新城大厦二期工程、南京新地中心二期工程、南京华泰证券广场项目等工程。

- 1.7 旋挖钻孔灌注桩施工技术

1 主要技术内容

旋挖机是一种综合性的钻机，它可以用短螺旋钻头进行干挖作业，也可以用回转钻头在泥浆护壁的情况下进行湿挖作业。旋挖机可以配合冲锤钻碎坚硬地层后进行挖孔作业。如果配合扩大头钻具，可在孔底进行扩孔作业。旋挖机采用多层伸缩式钻杆，钻进辅助时间少，劳动强度低，不需要泥浆循环排渣，节约成本，无污染，特别适合于城市建设的基础施工。旋挖机的主要性能特点是：

（1）大功率可伸缩履带底盘。

（2）钻桅采用能后倒的大三角支撑结构。

（3）扭矩全液压动力头。

（4）独创的三角形支架。

（5）高效节能的液压系统。

（6）各种性能显示和安全监控报警装置。

（7）伸缩钻杆和多种钻具。

2 技术指标

（1）额定功率一般为125～450kW。

（2）动力输出扭矩为120～400kN·m。

（3）最大成孔直径可达1.5～4m。

（4）最大成孔深度为60～90m。

3 适用范围

旋挖机配合不同钻具成孔，旋挖钻机使用的钻具主要包括短螺旋钻头、岩心钻头、岩心回转斗。其中，短螺旋钻头适用于地下水位以上的粘性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土、风化岩层；岩心钻头适用于碎石土、中等硬度的岩石及风化岩层；岩心回转斗适用于风化岩层及有裂纹的岩石。

4 已应用的典型工程

南京火车南站工程、南京地铁三号线工程、南京市鼓楼医院南扩工程、南京市儿童医院内科急诊楼工程等。

- 1.8 地下连续墙成槽技术

1 主要技术内容

地下连续墙适用于深基坑开挖和地下建筑的临时性和永久性的挡土围护结构，具有地下水位的截水防渗功能，还可作为承受上部建筑的永久荷载兼有挡土墙和承重基础的作用。地连墙施工的关键是成槽工艺的确定及成槽设备的选用。

目前常见的成槽机械设备按其工作机理主要分为：抓斗式、冲击式和回转式三大类，其中应有最广的要属液压抓斗式成槽机。主要性能特点是：施工时振动小，噪音低，工效高，工期短，质量可靠，经济效益高。

2 技术指标

（1）抓斗式成槽工法分为钢丝绳抓斗、液压导板抓斗、导杆式抓斗和混合式抓斗，使用抓斗成槽可以单抓成槽，也可以多抓成槽，槽段幅长一般为3.8～7.2m。

（2）冲击式钻进成槽工法主要有冲击钻进式（钻劈法）和冲击反循环式（钻吸法），国内最大成槽深度达101m。

（3）回转式成槽工法根据回转轴的方向分垂直回转式和水平回转式。其中，垂直式分垂直单轴回转机（也称单头转）和垂直多轴回转机（也称多头钻）。单头钻主要用来钻导孔，多头钻多用来挖槽，深度可达40m左右。水平向回转式主要为铣槽机，最大成槽深度可达150m，一次成槽厚度在800～2800mm之间。

3 适用范围

（1）抓斗式成槽工法地层适应性广，如N<40的黏性土、砂性土及砾卵石土等，除大块的漂卵石、基岩外，一般的覆盖层均可。

（2）冲击式成槽工法在各种土、砂层、砾石、卵石、漂石、软岩、硬岩中都能使用，特别适用于深厚漂石、孤石等复杂地层中。

（3）回转式成槽工法中，单头钻适应于从软土到基岩的各种地层；多头钻适用于N<30的粘性土、砂性土等不太坚硬的细颗粒地层；铣槽机适用于淤泥、砂、砾石、卵石、中等硬度岩石等。

4 已应用的典型工程

广州白天鹅宾馆、广州花园饭店、上海电信大楼、上海国际贸易中心、新上海国际大厦、金茂大厦、北京王府井宾馆、华新（南京）河西A、B地块项目、南京市河西新城区多功能商业开发项目等。

2 建筑工程测量新技术

2.1 JSCORS实时定位技术

1 主要技术内容

江苏省全球导航卫星连续运行参考站综合服务系统（Jiangsu Continuously Operating Reference Stations，简称JSCORS）已于2006年12月建成并投入运行。该系统通过在全省及周边范围内建设的70个GNSS连续运行参考站，在江苏省内建立了一个高精度、高时空分辨率、高效率、高覆盖率的全球导航卫星系统综合信息服务网，并通过现代通讯网络实现了向用户提供高精度、连续、动态、实时三维定位服务，满足城市规划、国土测绘、地籍管理、城乡建设、环境监测、防灾减灾、交通监控等多种现代信息化管理的社会需求。也可利用Internet向全省用户提供原始观测数据下载服务，实现事后精密相对定位服务。原来使用GPS RTK进行测量，至少需要具备2台GPS接收机，一台为参考站，一台为流动站，从参考站发出差分信息到流动站，流动站经过计算得到高精度的坐标成果。应用JSCORS以后，出外测量只要配置一台双频GPS接收机作为流动站接收GPS卫星信号就能进行测量工作，利用公众移动通讯网（GSM、GPRS、CDMA等）从CORS系统中接收差分信息，直接得到高精度的空间定位信息成果，极大地提高了仪器的使用效率，节省了人力资源，并将在很多测量工作中逐步取代全站仪、经纬仪等常规测量仪器。

2 技术指标

（1）网络RTK实时定位精度：水平≤±3 cm，垂直≤±5 cm。

（2）网络RTD实时定位精度：水平≤±1m，垂直≤±2m。

（3）事后精密定位精度：水平≤±3mm，垂直≤±5mm。

3 适用范围

（1）各类建筑工程控制网布设。

（2）建筑工程施工放样。

（3）建筑物（构筑物）变形监测。

（4）建筑物三维建模与虚拟仿真技术中的三维信息采集。

4 已应用的典型工程

武汉市外环公路的配套设施建设，江苏成子湖航道工程水下地形测量等。

2.2 三维激光扫描测量技术

1 主要技术内容

三维激光扫描测量技术是近年来发展起来了一门新技术，被誉为“继GPS技术以来测绘领域的又一次技术革命”。该技术作为获取空间数据的有效手段，以其快速、精确、无接触测量等优势在众多领域发挥着越来越重要的作用。

随着现代工业快速发展，很多带有复杂曲面和线条的建筑物很难用传统的测量工具进行度量，甚至很难用线画图或等高线图进行完善的记录，复杂的结构与愈来愈高的自动化程度，向人们提出了进行无接触、定时和高精度的测量要求，实现内外业一体化、自动和快速获取与处理各种信息。三维激光扫描仪能够得到高精度的点云信息，结合彩色信息，可以得到尺寸精准、色彩表达逼真的立体模型，同时大量减少数据采集时间。目前以三维激光扫描仪等多个传感器集成和综合应用的三维工业自动测量系统，已应用在遗产及文物保护、文物发掘领域以及大型高精度钢结构安装与位移的变形监测及工业与传输设备的定位等领域。

2 技术指标

三维激光扫描仪的技术指标主要包括扫描范围、单次测量点位精度、测距精度、测角精度、分辨率、扫描速率、扫描光斑直径、扫描间距、水平扫描角度范围、垂直扫描角度范围等，应根据工程精度的需要，并满足相应测量规范标准要求选用。

3 适用范围

适用于文物保护、建筑物三维建模、大型复杂或特殊复杂工程施工过程中的测量与变形监测等。

4 已应用的典型工程

故宫古建修缮工程、秦俑二号坑、乐山大佛、长城资源调查、惠泉变电站三维模型的建立等。

3 建筑幕墙应用新技术

3.1新型板材外墙施工技术

3.1.1 陶土板幕墙施工技术

1 主要技术内容

陶土板是以天然的纯净陶土为原材料，通过精细加工、专用设备挤压成型、烘干、高温窑烧等工序形成的具有相当强度、硬度和表面精度的板材。陶土板幕墙属于构件式幕墙，通常由横料或横、竖料加上陶土面板组成。除和常规的玻璃、石材、铝板幕墙所具有的基本特征外，由于其陶土的特点，先进的加工工艺和科学的控制手段，因而在外观、性能上有独特的优点：

（1）材料环保：由天然陶土配石英砂，经过挤压成型、高温煅烧而成，没有放射性，耐久性好。

（2）颜色历久弥新：颜色为天然陶土本色，色泽自然、鲜亮、均匀，不褪色，经久耐用，赋予幕墙持久的生命力。

（3）易洁功能显著：表面可分为釉面和毛面两种。釉面陶板室内外均适用，具有良好的易洁功能，比天然石材更不易污染。毛面陶板适用于室内。

2 技术指标

陶土板具有优良的物理和力学性能。经国家建筑材料测试中心依据国家相关标准的检测试验，其性能指标可达到下表所示:

| 项目 | 性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30mm |  | 18mm |
| 吸水率 | 6～10% |  | 6～10% |
| 干燥重量 | ≤45kg/㎡ |  | ≤35kg/㎡ |
| 破坏强度 | 3460N |  | 6061N |
| 断裂模数 | 16.5Mpa |  | 18.5Mpa |
| 抗冻融性 | 经100次试验无裂 |  |  |
| 防火性 | A1级 |  |  |
| 自洁性 | 自洁涂层 |  |  |
| 放射性 | 符合GB6566-2001A类装修材料指标 |  |  |
| 耐酸碱 | UA级 |  |  |
| 模拟风压 | 达到10KPa无破坏 | 达到9KPa无破坏 |  |
| 抗震性 | 10级模拟地震无破坏 |  |  |
| 导热系数 | 0.36W/m·k |  |  |

3 适用范围

（1）建筑外装饰幕墙

陶土板幕墙属于非透明幕墙，与石材幕墙相似。由于陶土板具有天然环保，没有任何辐射，颜色丰富、自然质感，表面自然的质感，古典和纯朴，隔音降噪性能，提高建筑使用的经济性及舒适性等特点，陶土板幕墙越来越多地在商务楼、办公楼、剧院、场馆和住宅等楼宇建筑上使用。陶土板装饰效果是多样性的。陶土板和金属板幕墙一样，依靠制坯完成各种形状加工制作，因此其外墙装饰不仅仅局限于整体幕墙，还有格栅、百叶装饰等。

（2）复合式建筑幕墙

复合式幕墙也叫双层幕墙，它由外层幕墙（玻璃幕墙），内层幕墙（陶土板幕墙），空气循环装饰组成。实现节能、环保的设计理念。同时也将玻璃幕墙的透视效果与陶土板装饰效果的完美体现。

（3）建筑内装饰幕墙

由于陶土板具有天然环保，没有任何辐射，颜色丰富、表面自然的质感，，隔音降噪性能、施工方便等特点，陶土板也应用于建筑内装饰幕墙。比如建筑场馆、展厅、公共场所等，也多用于室内办公环境装饰。

4 已应用的典型工程

苏州沧浪新城社区服务中心工程、常州大剧院、洋浦保税区综合办公大楼等。

3.1.2 金属幕墙施工技术

1主要技术内容

金属幕墙也是通过承重骨架悬挂在主体结构上的，只是板块是金属面板。金属幕墙按面板材料可分为铝单板幕墙、铝塑板幕墙、铝瓦楞板幕墙、铜板幕墙、彩钢板幕墙、钛板幕墙、钛锌板幕墙、铝镁锰板幕墙等，按是否打胶分为封闭式金属幕墙和开放式金属幕墙。金属幕墙具有重量轻、强度高、板面平滑、富有金属光泽、质感丰富等特点，同时金属幕墙还具有加工工艺简单、加工质量好、生产周期短、可工厂化生产、装配精度高和防火性能优良等特点，因此被广泛地应用于各种建筑中。

2 技术指标

（1）性能要求的提出，应根据建筑物所在地的地域、气候条件、建筑物的体型、高度、周围环境以及建筑物的重要性等因素选取，且与GB/T15225《建筑幕墙物理性能分级》相一致。

（2）应明确建筑物所在地的地理、气候、环境和周围建筑物的状态。以文字和图样型式明确建筑物的类别、体型、高度和幕墙所在的部位、形状等。

（3）根据技术参数提出幕墙的各种性能要求。

（4）钢材表面应进行防腐处理。当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μm；当采用静电喷涂时，其膜厚应大于40μm。

（5）不同金属材料之间应有绝缘措施，防止异质金属间电化学腐蚀。

（6）本施工技术执行的有关标准和规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑幕墙》GB/T21086和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133。

3 适用范围

适用于各类形式的建筑物外幕墙。用于建筑高度不大于150m的民用建筑金属幕墙工程。

4 已应用的典型工程

太仓市传媒中心、平江区行政中心、天都广场商贸中心工程等。

3.1.3（日吉华）水泥纤维外墙装饰板施工技术

1 主要技术内容

日吉华板属水泥类建筑装饰板材，其主要成分是水泥与有机或无机纤维，按一定配方混合加工成平板，经高温高压养护而成。采用具有超群耐候性的“硅丙烯涂料”和“丙烯氨基甲酸乙酯涂料”，并通过在耐候性强的树脂中添加紫外线吸收剂和光安定剂，在日光碳棒灯照射1000h，产品褪色不明显。隔声效果明显，声音透过损失为25dB。

该产品具有较好的自洁功能，墙板表面的光触媒纳米涂层防护层具有比沾附物更强的亲水性，因此沾附物与外墙表面之间始终隔有一层水分子薄膜，能防止煤烟废气等疏水性物质直接沾附在墙板上。

2 技术指标

安全性：有产品100%不含石棉。

耐候性：采用具有超群耐候性的硅丙稀涂料和丙烯氨基甲酸乙酯涂料，并通过在耐候性强的树脂中添加紫外线吸收剂和光安定剂，使美观效果持久。

耐久性：采用在高温高压的炉中一气硬化的“蒸压罐养护”法，使干燥引起的收缩、热引起的膨胀几乎完全消失，从而获得稳定的强度。

隔热性：热传导率低，能够有效地提高墙体的保温效果。

阻燃性：阻燃性优异。

隔声性：对人耳最敏感的250～1000Hz的音频，隔声效果明显（ART系列声音透过损失500Hz为25dB，1000Hz为32dB）。

抗震性：地震时，可减轻对住宅建筑物负载的影响。降低对建筑本体影响。并且可有效通过金属挂件固定施工方法来防止外墙的开裂及剥落。地震来临时，外墙负载过重会对建筑物本身产生负担，日吉华板比重只相当于用水泥砂浆的1/2以下。

技术性能参数：

| 项目 | 要求 | 外墙装饰板产品型号检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | W | LD |  | EX |  |  | S |  |
|  |  | 14mm | 14mm | 16mm | 18mm | 16mm | 21mm |  | 18mm |  |
| 重量（kg/m2） | 空气干燥 | 15 | 16 | 17 | 20 | 19 | 23 |  | 19 | -- |
| 比重 | 对决空气 | 0.95 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.00 |  | 0.16 | -- |
| 声音透过损失（dB） | 500Hz | 29 | 30 | ― | ― | 27 | ― |  | 31 | JIS A 1416 |
|  | 1000Hz | 33 | 33 | － | － | 32 | － |  | 37 | JIS A 1421 |
| 导热系数[W/m·K] | -- | 0.14 | － | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |  | 0.14 |  |
| 弯曲破坏荷载（N） | JIS A 1408中规定的3号试验片（500×400mm） | ≥690 | ≥690 | ≥785 | ≥885 | ≥785 | ≥900 |  | ≥885 |  |
| 含水率（%） | 60℃±3℃，24h干燥后20%以下 |  |  |  |  |  |  | ≤20 |  |  |
| 抗冲击性 | 将JIS S 1408中规定的试验片利用砂上全面支持方法，将500g的球形物体自由落下，而不造成贯通的龟裂。16mm：14cm高度。17mm：170cm高度 |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 耐候性 | 用JIS A 1415中规定的日光碳棒灯照射1000h |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
| 抗冻性（%） | 在15～25℃的清水中浸泡约24h后，在-20℃±3℃的空气中冻结约2h，再放到20℃±3℃的水中溶解约1h，重复循环200次，观察层间剥落情况。 无明显层间剥落且厚度变化率在10%以下。 |  |  |  |  |  |  | ≤10 |  |  |
| 耐透水性 | 在250mm的水柱（内径35φ的试验管）中静置24h后水面降低高度在10mm以下。 |  |  |  |  |  |  | ≤10 ≤3 |  |  |
| 吸水弯曲 | 将试验片（320×150mm）浸泡在水下3cm处，静置3h后，在80℃±5℃的空气干燥器中静置1.5h后弯曲在3mm以下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性 |  | 符合A类装修材料技术指标 |  |  |  |  |  |  |  | GB 6566-2001 |

3 适用范围

适用地区：北纬35°以南，北纬35°以北（不含黑龙江省、吉林省、内蒙古自治区的部分严寒地区）。用于高度在13m以下的建筑物。在高度超过13m的建筑物上施工时，施工规格按设计师要求。用于民用建筑的室外墙装饰板。

4 已应用的典型工程

苏州人才公寓四期外装饰工程等。

3.2光电幕墙施工技术

1 主要技术内容

光电幕墙（屋顶）是将传统幕墙（屋顶）与光生伏打效应（光电原理）相结合的一种新型建筑幕墙（屋顶）。光电幕墙除了具有普通幕墙的性能外，最大的特点是具有将光能转化为电能的功能。与普通能源相比，光电幕墙是将太阳能转化为电能，光电池在发电过程中，不会排放二氧化碳及二

光电幕墙

（屋顶）

输入电能

变换器

蓄电池组

输出电能变换器

负载

控制器

图一 单路系统框图

氧化硫等会产生温室效应的有害气体，对环境没有产生污染，也不会产生噪音，是利用太阳能来发

电的一种新型的绿色的能源技术。

光电幕墙（屋顶）的基本单元为光电板，而光电板是由若干个光电电池（又名太阳能电池）进行串、并联组合而成的电池阵列，把光电板安装在建筑幕墙（屋顶）相应的结构上就组成了光电幕墙（屋顶）。一般情况下，建筑幕墙的立柱和横梁都是采用断热铝型材，除了要满足JGJ102规范和GB/T21086标准要求之外，刚度一般高一些为好，同时，光电模板要能够便于更换。光电幕墙(屋顶)电学结构一般采用单路自然能——单蓄电池结构，详见图一。

2 技术指标

（1）光电幕墙作为一种“绿色幕墙”技术，可以充分利用建筑物的表面空间，把传统幕墙试图屏蔽在建筑物外的太阳能转化成对人们有益的电能，节省了对地球珍贵化石类能源的消耗，降低了对环境的污染，同时为现代建筑提供一种新的美学装饰效果。既能达到装饰、围护的功能，将此光电模板装入幕墙中无需再增加建筑面积。

（2）光电幕墙产生的电能是一种清洁能源，发电过程中不消耗宝贵的自然能源，不产生废气，无余热，无废渣，无噪音污染，不会污染环境，达到环保、节能的目的。

（3）光电幕墙具有抵抗外界环境侵蚀的能力，在臭氧层、酸雨、或在-50～90℃的环境中，仍能使用几十年。特别是太阳电池发电不会排放CO2产生温室效应有害的气体，无噪音，是一种清净能源，与环境有很好的相容性。

3 适用范围

通常光电幕墙规格范围为（500mm×500mm）～（2100mm×3500mm），可根据其物理特性不同、颜色不同、表面形状不同来进行幕墙的风格具体设计。光电幕墙直接利用建筑物表面和空间，通过光电幕墙把太阳能转化成有益的电能，是建筑光伏技术一体化的建筑节能产品，适用于各种建筑外墙，屋顶，采光棚等。

光电玻璃位于结构夹层外侧，不影响采光，同时与单元式双层幕墙结合组成光电幕墙。光电板可安装在现成的建筑物垂直墙面的冷区（如女儿墙、墙楣部分），并考虑建筑朝向南面（在东南和西南之间），且没有其他建筑物遮阳，或在倾斜屋顶上（如采光天棚）等。

此外，光电板还可以作为遮阳板或遮阳顶棚。太阳能遮阳板可以使光电板更好地接受阳光照射阻挡热量进入，有利于调节室内温度，既能光照，又能散热，可使光电模板的利用率更高。

4 已应用的典型工程

方大集团科技中心大厦；南玻大厦；上海世博会中国馆；苏州一建新建基地工程等。

3.3双层动态节能幕墙施工技术

1 主要技术内容

双层幕墙是一种新型的节能环保幕墙，是幕墙技术的新发展。根据热通道幕墙的空气流循环方式，可将其分为“封闭式内通风体系”和可自然通风的“敞开式外通风体系”的两种类型。

内通风双层幕墙的结构特点：内层幕墙可采用普通幕墙或铝合金窗，外层幕墙可采用隔热明框幕墙或者采用隔热单元幕墙。一般外层玻璃选用中空钢化玻璃，内层玻璃选择普通单片钢化玻璃。外层幕墙完全封闭，空气流动在室内和热通道间进行。内、外层幕墙间热通道的宽度较窄，一般为120mm～300mm。需要借助于专门的设备完成空气的流动，运行成本较高。需要增设自然空气进入窗。便于清洗双层玻璃之间的灰尘。使用材料较少，因此成本较低。但需用电力驱动抽风，它比外通风结构节能率低一些。可根据需要在热通道内设置可调控的铝合金百叶窗或电动卷帘，有效地调节阳光照射。外通风双层幕墙的结构特点： 内层幕墙一般采用中空玻璃或者Low一E玻璃，型材为隔热型材，外层幕墙则采用由单片玻璃制作的敞开式幕墙结构。外通风双层幕墙可以完全靠自然通风，不需要借助于专门的设备，维护和运行费用较低，是目前应用比较广泛的双层幕墙形式。外通风双层幕墙的进风口和排风口可以开启和关闭，夏季时开启进风口和排风口，热空气形成自下而上的空气流动，带走热通道内由于日照而产生的热量，降低内层幕墙的外表面温度，减少了空调制冷的负荷，节约了能源，降低了能耗;冬季关闭进风口和排风口，热通道因为阳光照射得以温度升高而成为封闭温室，提高了内层幕墙的外表面温度，起到保温作用，减少了建筑物采暖的运行费用。此外，外通风双层幕墙也可以根据需要而在热通道内设置可调控的铝合金百叶窗帘或者电动卷帘，有效地调节阳光的照射。

2 技术指标

（1）运用动气热压原理和烟囱效应，让新鲜的空气进入室内，把室内污浊的空气排到室外，并且能够有效防止灰尘进入室内。

（2）卓越的冬季保温和夏季隔热功能。

（3）合理采光功能，可根据使用者的需要，调整光线的变化，改善室内环境。

（4）卓越的隔声降噪功能，为使用者创造宁静地工作生活环境。

（5）技术含量高，构造特殊，具有良好的视觉美感。

3 适用范围

双层幕墙既可用于夏热冬暖的南方地区，又适用于严寒的北方地区。其中内通风双层幕墙通常在冬季较为寒冷的地区使用。

4已应用的典型工程

世界顶级写字楼凯晨广场；北京新源大厦幕墙；上海久事大厦、深圳电视中心等。

3.4单元式幕墙应用技术

1 主要技术内容

单元式幕墙是在工厂加工程度最高的一种类型幕墙。在工厂不仅要加工竖框、横框等元件，还要用这些元件成单元组件框，并将幕墙面板（玻璃、铝板、花岗石板等）安装在单元组件框的相应位置上，形成单元组件。就一个单元组件来说，它已具备了这个单元的全部幕墙功能和构造要求。单元组件的高度要等于或大于一个楼层，以便运往工地后直接固定在主体结构上。一个个单元组件上、下框（左、右框）对插形成组合杆，完成单元组件间接缝，最终形成整幅幕墙。单元式幕墙的主要工作量是在工厂完成的，这样它可以进行工业化生产，大大提高劳动生产率和产品质量。特别适用于高层、超高层建筑和工期要求紧的工程，是近年来大型工程中广泛采用的建筑幕墙产品。

2 技术指标

（1）单元式幕墙最大特点是工地工期短。其一，因为它大部分工作量是在工厂完成的，运往工地后仅为吊装就位、固定的工作量，这部分工作量占全部幕墙工作的份额很小。其二，幕墙吊装可以和土建同步进行，使总工期缩短。

（2）单元式幕墙融各种幕墙技术于一体（即可采用各种不同的金属杆件、各种不同材质的面板，用各种方法固定面板）。单元式幕墙由于采用对插接缝，使幕墙对外界因素的变形适应能力更好；为采用雨幕原理进行构造设计提供了最佳场合，从而为提高整幅幕墙的水密性和所密性创造了条件。

（3）单元式幕墙的立面布置方式更趋灵活，为采用更合理的杆件计算简图提供了条件，从而使杆件（竖框）用料更经济。单元式幕墙由于在工厂组装，单元组件本身的质量控制比工地优越。

⑷本施工技术执行的有关标准和规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑幕墙》GB/T21086和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102。

3 适用范围

适用于高层、超高层外墙装饰面积比较大的办公楼、写字楼等建筑工程。用非抗震设计和抗震设防烈度为6、7、8度抗震设计的民用建筑玻璃幕墙。

4 已应用的典型工程

苏州高新国际商务广场幕墙工程、苏州科技城科技大厦幕墙工程、苏州工业园区国检大厦幕墙工程等。

3.5后切式背栓连接干挂石材幕墙应用技术

1 主要技术内容

后切式背栓连接是通过双切面抗震型后切锚栓、连接件将石材与骨架连接的一种石材幕墙固定方法。用后切式背栓点连接花岗石幕墙进行建筑外饰面花岗石施工是建筑外饰面施工技术的重大突破，它开辟了石材幕墙施工工艺的新纪元。使石材幕墙有了广阔的使用领域，即任何建筑物、任何高度、任何部位、任何构造形式都可以采用后切式背栓点连接花岗石幕墙。后切式背栓点连接花岗石幕墙的背栓仅用作为石板材与连接件的紧固件，这样连接件可按需要灵活设计，而钢销式、短槽式、通槽式的钢销（钢钩）既和横梁（立柱）连接，又和石材连接，它的使用部位和方法带有很大局限性，后切式背栓点连接方法为石材幕墙和玻璃（金属）幕墙组合成组合幕墙创造了条件，即在同一立柱上可左面安装玻璃幕墙，右面安装石材幕墙，在同一横梁上，可上面安装玻璃幕墙，下面安装石材幕墙。

2 技术指标

（1）板材之间独立受力，独立安装，独立更换，节点做法灵活。

（2）连接可靠，对石板的削弱较小，减少连接部位石材局部破坏使石材面板有较高的抗震能力。

（3）可准确控制石材与锥形孔底的间距，确保幕墙的表面平整度。

（4）工厂化施工程度高，板材上墙后调整工作量少。

（5）本施工技术执行的有关标准和规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑幕墙》GB/T21086和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133。

3 适用范围

适用于各类形式的建筑物外幕墙。用于建筑高度不大于100m、设防烈度不大于8度的民用建筑石材幕墙工程。

4 已应用的典型工程

太仓市传媒中心；高新区劳动人事管理中心工程等。

4 建筑新机具应用技术

4.1 后切式（背栓式）板材磨孔机械施工技术

1 主要技术内容

后切式双头立式专用半自动磨床，设备由床身，万向辊轮，二个磨孔机头（含气动系统、冷却系统），电气系统组成的。机头部件中的电机转速为12000r/min（出厂设定）磨孔机是通过装于其上金刚石磨头以12000r/min的转速通过PC控制系统、气缸，磨头向被磨孔板方向，凭借一定的气压获得一定的进刀速度和压力磨出所需要的孔形。

该设备创造经济、安全、实惠的有效统一。在设备的重要部位，设计出了专门的机械机构，并获得了专利，使设备在工作时更稳定可靠实用。设备专门设置了报警装置，当设备超时、过流、过载、缺水时，能自动报警，并停止工作。切削孔的最高转速为17800r/min（出厂设定为12000r/min）。在冷却系统中还独特开发了能自动增压的冷却系统，使设备在多种情况下都能正常工作。该设备可

一次成型一个或两个切削面，即拓底锥孔和控制板的安装厚度，从而使锚栓挂件与石板材背部可以通过增加缓冲垫来达到一定的抗扭、减震的作用。因采用PC控制系统，使功效更完善。在变频高速切削拓孔，磨头的使用寿命将大大增加。

2 技术指标

尺    寸：（L*B*H）2300*1400*1750

功    率：3700W

气    压：0.6～0.7Mpa

机    头：双工作机头

最高转速：MS、MBS，12000r/min，自动升频。

加工类型：石材板、陶瓷板、千思板及类似板材。

加工对象：倒锥柱孔

磨头降温：水冷式

磨头水压：自动增压

控制系统：MBS为PC控制手动式按扭开关操作、MS为PC控制触摸式电脑屏数控操作。

加工宽度：1800mm

噪音指数：磨孔时噪音低于83dB（A），空转时噪音低于85 dB（A）。

3 适用范围

适用于石板材、陶瓷板、千思板及其它类似板材的锚栓孔，孔的形状是由上部的圆柱孔和下部的倒锥孔组成的。配套有BX单面，BX阶梯面的专用磨头及锚栓。

4 已应用的典型工程

交通管理指挥中心立面装饰工程；高新区劳动人事管理中心幕墙工程；苏州市公安局车辆管理所新建办公楼及检测线车间等工程。

4.2手持式轻钢龙骨冲压连接钳冲压连接施工技术

1 主要技术内容

压钳构造：连杆、滑槽压块、被连接件、冲针、顶轮、调节螺母和手柄。

冲压连接过程可简要分为冲孔、剪孔、卷边、压紧四步，轻钢龙骨连接件置于钳头压接槽内→压紧左右手柄→冲针针头顶穿连接件→冲针切割连接件产生条形边角→条形边角靠金属自身特性卷出翻边→压块在连杆带动下沿滑槽运动，压紧卷边→松开手柄，压块在复位弹簧作用下退到原始位置。在进行连接前，应先根据待连接件的厚度和刚度，适当调节连杆上的调节螺母，使冲压形成的卷边能有效压紧。

本工艺采用专用工具，对轻钢龙骨连接部位进行冲孔、剪切、卷边、顶压，连接过程一气呵成，不需借助其他辅助连接材料和电能，方法简便、连接可靠、施工高效、环保节能、安全文明。

2 技术指标

轻钢龙骨隔墙施工质量满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210中“7 轻质隔墙工程”中之“7.3骨架隔墙工程”的质量要求和检验方法。

3 适用范围

本施工技术适用于轻钢龙骨隔墙施工中龙骨之间的连接、接长以及龙骨与配件之间的连接。

4 已应用的典型工程

苏州演出中心工程；苏州市公安局车辆管理所新建办公楼及检测线车间等工程；苏州市运政指挥中心工程等大量使用轻钢龙骨隔墙的工程。

5 建筑施工成型控制技术

5.1 混凝土结构用钢筋间隔件应用技术

1 主要技术内容

混凝土结构用钢筋间隔件是控制钢筋保护层厚度或钢筋间距的构件，按材料可分为水泥基类、塑料类、金属类间隔件；按安装部位可分为表层和内部间隔件；按安放方向分为水平和竖向间隔件。

钢筋间隔件的正确选择和合理使用，能保证混凝土结构的质量和耐久性。

2 技术指标

间隔件的制作、运输、储存、安放应符合行业标准《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T219的相关规定。

3 适用范围

适用于混凝土结构用钢筋保护层厚度和钢筋间距控制。

4 已应用的典型工程

南京妇幼保健医院、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等工程中得到了应用。

5.2 模板固定工具化配件应用技术

1 主要技术内容

模板固定多采用夹、撑、拉、压、箍、卡等形式，随意性大，易造成混凝土构件尺寸、位置不准，影响工程质量，采用工具式配件如模板固定卡夹、模板对拉螺栓、模板固定套箍等，能控制构件尺寸和位置，保证工程质量，具有重复周转使用，节约投资等特点。

2 技术指标

该技术施工的混凝土构件尺寸、位置符合相关施工规范规定。

3 适用范围

适用于混凝土构件浇筑用模板固定。

4 已应用的典型工程

上海世博会场馆、无锡万科魅力之城、苏州玲珑湾等工程

5.3 超长楼地面整浇技术

1 主要技术内容

按设计规范规定，一次性整浇的混凝土楼地面总长不超过55m。对于总长超过55m的整浇楼面施工采取"抗"，或"放"，或"抗"与"放"联合的防裂措施。"抗"的技术是在楼地面混凝土添加具备微膨胀性能的膨胀剂及具有减缩功能的高效减水剂，以解决楼面混凝土浇筑后收缩微裂缝问题；或掺功能纤维提高混凝土抗收缩开裂能力；或设置加强带（每30～40m设置，带宽约3m，配筋率提高10～15%，微膨胀剂的掺量适当加大）等。"放"的技术是实施楼面混凝土分区分块浇筑，其具体技术措施为合理设置后浇带、合理分段跳仓浇混凝土、建筑完成后合理适时切割分块及在墙边和柱边设置聚苯泡沫板等技术。

2 技术指标

（1）采用高效减水剂，控制混凝土的坍落度在140 mm左右，且无泌水、无离析。

（2）楼地面表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

（3）面层与基层必须粘结牢固，无空鼓。

（4）各类现浇整体面层平整度应符合设计要求和规范规定，允许偏差：表面平整度允许偏差5mm；踢脚线上口平直允许偏差4mm；地面分割缝平直允许偏差3mm。

（5）参照标准有：《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209)，《大体积混凝土施工规范》（GB 50496）

3 适用范围

适用于大型工业厂房、超市、车库及民用建筑工程等。

4 已应用的典型工程

南京国展中心地坪，南京市卫生学校（地下车库），南京鼎业大厦（地下车库）

5.4 耐磨混凝土地面技术

1 主要技术内容

耐磨混凝土主要由特殊人造硬质烧结矿物、金刚砂及水泥等成分构成，同时加入提高强度和防收缩的化学外加剂。耐磨混凝土面层铺设于普通混凝土找平层上，以满足强度高、耐磨性好的使用要求。具体做法为：在基层普通混凝土初凝时立即前铺耐磨混凝土面层，刮平、压实、抹平、压光、养护，切缝。施工的注意点为面层铺筑和切缝机会要把握好。

2 技术指标

耐磨混凝土地面相关技术指标如表1所示。

表1 耐磨混凝土地面相关技术指标

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨硬化剂用量 | 5 kg/m2 |
| 2 | 颜色 | 中国建筑标准色（02J503-14-5-6） |
| 3 | 莫氏硬度 | 非金属骨料7～8，金属骨料为8 |
| 4 | 耐磨性 | 640～950mg（磨损轮CS-17，轮重量1kg，回转数1000转，同样条件下混凝土面为9740mg） |
| 5 | 抗压强度 | 非金属地面75N/mm2 |
| 6 | 基层强度 | 50mm |

3 适用范围

耐磨混凝土适用于大型机械车间、仓储物流库房、汽车、铲车、堆高机及其他机械行走的地面。

4 已应用的典型工程

南京十四所厂房地面，南京二十八所厂房地坪，南京新华日报印刷厂地坪。

5.5 自流平树脂地面处理技术

1 主要技术内容

自流平树脂地面为整体无缝地坪，以不饱和聚酯树脂为主胶料，添耐磨填料及各种功能性助剂。应用多功能树脂地坪，可达到有一定的耐磨、抗静电、阻燃、整体无缝、不起尘等要求。施工工艺为：表面处理、红外线平整度确认、涂刷浸渍层、涂刷过渡层、涂刷砂浆层、刮涂胶泥层、封闭罩面层。

2 技术指标

自流平树脂地面处理技术性能应满足《环氧树脂自流平地面工程技术规范》（GB/T 50589）及《自流平地面工程技术规程》（JGJ/T 175）等国家现行标准及应用技术规程的规定。

3 适用范围

适用于电子、制药、纺织、化工、医疗、食品、机械等行业的生产工场、仓库、实验室等多种领域的地坪涂装。

4 已应用的典型工程

南京英华达科技公司厂房地下室地坪，南京市第一医院地下室地坪，徐州经济开发区协鑫硅业生产车间地坪

5.6 原浆机械抹光技术

1 主要技术内容

原浆机械抹光技术为利用楼地面混凝土结构原浆直接进行机械压光拉毛，取消水泥砂浆找平层一次成活的工艺，具有操作简单，减少湿作业，增加室内净高，节能环保等优点。具体施工工艺为：标高控制及准备工作、混凝土浇筑及振捣平整、圆盘粗抹、叶片精抹、拉细毛、养护。原浆机械抹光采用先进的自动安平激光扫平仪，在混凝土初凝即混凝土浇筑2～3h时作粗抹，粗抹后1～2h作精抹和终抹，完毕后覆盖塑料薄膜，3～4h后覆盖麻袋并浇水养护7d，以防止混凝土表面开裂。

2 技术指标

原浆机械抹光技术性能应满足《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209）及《混凝土工程施工质量验收规范》（GB 50204）等国家现行标准及应用技术规程的规定。

3 适用范围

适用于楼房、厂房等建筑用水泥混凝土(含细石混凝土)及水泥砂浆面层施工工程。

4 已应用的典型工程

南京蔬菜物流配送中心地坪，南京大润发超市地坪，江苏银行大楼地下室混凝土地面。

6 建筑涂料与高性能砂浆新技术

6.1 反射隔热涂料

1 主要技术内容

反射隔热涂料是以高性能热辐射材料复合作为主要填充介质，通过在集中了90%的太阳辐射能量的即0.4～2.5μm可见光区和近红外光波段区进行高反射和高红外发射，减少了太阳辐射通过建筑墙体对建筑内部的热作用，实现建筑的节能和墙体的装饰功能。

2 技术指标

作为功能型外墙涂料，一般反射隔热涂料应具备普通外墙涂料（ 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755或《溶剂型外墙涂料》 GB/T 9757 ）或常规弹性涂料（《弹性建筑涂料》JG/T 172）所具备的性能指标。

同时，作为考核其节能功效的主要指标，一般还会关注太阳反射比和半球发射率两个指标：

| 半球发射率（白色） | ≥0.80 |
| --- | --- |
| 太阳反射比（白色） | ≥0.80 |

3 适用范围

反射隔热涂料推荐用作“夏热冬冷”及“夏热冬暖”等地区的外墙和屋顶的保温隔热层（与各类保温板薄抹灰外墙外保温体系配套使用效果更佳），能够有效减少太阳辐射热从外向内传播，降低空调制冷负荷，节约能源。

4 已有应用的典型工程

江苏无锡国家粮食储备库，应用于粮库及其附属建筑的外墙面。2010上海世博会城市最佳实践区的项目---“沪上·生态家”的外墙部分。

6.2 长余辉夜光涂料

1 主要技术内容

长余辉夜光涂料由长余辉发光粉、涂料树脂及各种助剂组成的光致蓄光型自发光涂料，通过吸收各种可见光实现自发光功能，显示出夜光粉所具有的明亮色彩，呈现良好的低度应急照明，指示标识和装饰美化效果，并可无限次循环使用。

2 技术指标

根据所应用的位置和用途，长余辉夜光涂料应符合同类地坪涂料（《地坪涂料》 HG/T 3829）

或外墙涂料（《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757）的性能要求。同时，还应考察其一定时间内的余

辉亮度，以保障其具有足够的工作时间和照明亮度。

| 10秒余辉亮度(mcd/m2)≥ | 10分钟余辉亮度(mcd/m2)≥ | 30分钟余辉亮度(mcd/m2)≥ |
| --- | --- | --- |
| 8000 | 500 | 150 |

*人肉眼观察下限为0.32mcd/m2

3 适用范围

长余辉夜光涂料推荐用于场地内有间歇性光源照明的空间及场所，如采用触摸式开关照明的楼梯过道或者地下车库等有间歇性光照场所，可用作补偿性的临时照明或指示标志。

4 已有应用的典型工程

镇江科苑华庭地下车库。

6.3 高性能砂浆技术

1 主要技术内容

高性能砂浆是具有某一种或多种功能、采用现代砂浆技术制作的匀质砂浆。高性能砂浆根据其性能特点可分为：修补砂浆、CA砂浆、灌浆砂浆、外墙外保温用粘结砂浆和抗裂抹面砂浆、保温砂浆、自流平砂浆、防水砂浆、瓷砖粘结砂浆、耐磨地坪砂浆、界面处理砂浆。

高性能砂浆具备以下三个特征：

（1）匹配的强度和弹性模量，使砌体具有承载能力和抗剪能力；

（2）足够的粘结强度和抗变形能力，不易开裂；

（3）良好的和易性和保水性，施工方便，工效高。

高性能砂浆采用外加剂及矿物掺合料的双掺技术，改善砂浆保水性、流动性和粘聚性，从而改善砂浆的施工性能；采用高分子聚合物材料，改善砂浆粘结性能，能与多种砌体很好粘结，不起层、不空鼓；借助减缩剂、膨胀剂改善砂浆的体积稳定性，依靠有机纤维进一步提高砂浆的抗裂能力，减少甚至避免开裂；改变胶凝材料组成及水化产物，改善砂浆中气泡质量，从而提高砂浆后期强度和使用耐久性。

2 技术指标

高性能砂浆的技术性能应满足《预拌砂浆》JGT230等国家现行相关标准及应用技术规程的规定。

3 适用范围

适用于需要应用砂浆的工业与民用建筑。

4 已应用的典型工程

石武客专预制梁精整修补、苏通大桥预应力孔道灌浆、京沪高铁工程、江苏地区民用建筑外墙外保温工程等。

7 建筑保温新技术

7.1埃特板外墙施工技术

1 主要技术内容

埃特板是一种具有强度高、耐久等优越性能的纤维硅酸盐板材，具有多种厚度及密度，100%不含石棉及其它有害物质。为不燃A1级产品。具有防火、防潮、防水、隔音效果好、环保、安装快捷、使用寿命长等优点。该施工工艺方便简捷；对其他半成品、成品污染少；墙面可根据设计要求任意分隔留缝或不留缝；表面装饰材料可选择区间大，如：涂料、面砖、铝板、玻璃等均适合。

2 技术指标

本施工技术执行的有关标准和规范《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）。

3 适用范围

适用于外墙保温板、室外屋面屋顶、室内装饰、卫生间隔墙、天花等。

4 已应用的典型工程

苏州博物馆新馆工程，苏州美术馆新馆、文化馆新馆和名人馆工程；苏州综合客运枢纽汽车客运站工程，苏州火车站前公交换乘综合楼工程等。

7.2 保温装饰板

1 主要技术内容

保温装饰板，是将保温板、增强板（增压硅酸钙板、铝板、铝塑板等）、表面装饰材料（氟碳漆、氟碳金属漆、仿石漆等）、锚固件通过工厂预制成保温装饰一体化成品复合板，现场通过聚合物砂浆粘贴及机械辅助锚固的方式固定于建筑物墙体的保温装饰材料。保温装饰板一般由三层功能机构有机组成：饰面层（也叫装饰层）、载体层、保温层。表面装饰层可以选用氟碳涂料、聚酯、乳胶漆等，色彩丰富2800多种，可以做成多种仿真装饰效果。载体层有无机复合板、铝塑板、铝板等材料；保温材料可以选用岩棉、酚醛、无机保温砂浆等材料。施工方法可采用干挂式，也可采用湿贴式，施工方式灵活。

其特点是：

（1）使以往的工地现场作业转变为工厂化流水线作业，这样使保温装饰板的品质更加稳定和可靠，现场施工安装方便而快捷；

（2）通过粘贴辅以侧边机械锚固的技术，实现了现场成品化快速安装，并充分保证了系统的安全牢固性；

（3）通过板缝间分隔防水处理，根本性地解决了外墙外保温系统常见的易开裂、防水性差的问题，实现了整个系统的先进性、合理性；

（4）采用氟碳漆、仿石漆饰面可达到幕墙外观，成为独具特色的“保温幕墙”。

2 技术指标

目前保温装饰板的国家行业标准正在编制过程中，江苏省已有工程建设标准《保温装饰板外墙外保温系统技术规程》（DGJ32/TJ86）。

3 适用范围

保温装饰板一般推荐用于具有节能需求和高档装饰效果需求的建筑墙体的节能实施或者节能改造，饰面涂料可根据需要选取氟碳漆、仿铝塑板金属漆、仿石漆等饰面。

4 已应用的典型工程

江苏省教育考试院大楼节能改造，南通32层商住用楼南通都市豪庭，常州大成苑。

7.3预制构件保温装饰一体化

1 主要技术内容

目前一般的建筑主要采用现场浇注混凝土的方法，外墙主体结构的现场施工通常为架设模板、布设钢筋、浇筑混凝土及拆模等工序后，再进行相应的墙体的填充、外墙保温和装饰施工。现场各施工工序的持续进行，除了造成施工管理复杂，也会在工序更替的过程中造成较多建筑垃圾，加大工程的运输压力，加上现场气候的变化和工人施工水平的差异，也会使得现场施工质量不容易得到保证。

随着建筑产业往节能与工业化方向的发展，开发和应用一种工厂化预制、现场简单配装，集结构与功能一体化的预制保温墙体系统具有重要的社会、经济和环境效益。利用HR保温装饰板和PC混凝土预制的技术，开发出的集外保温与构件预制的预制构件保温装饰一体化PC制作技术，实现了其工业化生产和工程应用，从而可以节约实际建筑的施工工期，并有助于现场管理和质量控制，将有效推动省内甚至国内的建筑工业化。

2 技术指标

预制构件性能应符合同类预制混凝土构件指标，保温装饰部分参照《保温装饰板外墙外保温系统技术规程》DGJ32/TJ86对保温装饰板性能进行控制，此外还必须对整个预制构件进行外保温系统性能试验。整体平面的平整度＜3mm/2米直尺，板缝高低差＜1mm。保证每平方米以内的粘结点不得少于8个，每个涂点直径不得小于150mm,粘贴的面积不得小于板面的45%。位置要求横平竖直，排列整齐。

3 适用范围

预制构件保温装饰一体化可广泛的应用于市政建设、公寓住宅、办公会馆、别墅、园林景点、旧楼改造、门卫岗亭等诸多工程领域。该建材既适用于新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房等类型的建筑，也适用于既有建筑的装饰节能改造，以及室内外装饰。

预制构件保温装饰一体化主要用于各类民用和公共建筑的快速构建，减少了现场混凝土的浇筑、墙体的填充及后续的抹灰和装饰等工序，有效地降低了现场管理成本和现场施工的质量风险。

4 已应用的典型工程

苏州太湖城仕高尔夫公寓酒店（一期）工程，江苏盛泽医院工程，南京保障房工程。

8 建筑工厂化施工技术

8.1 预制装配式混凝土沉井施工技术

1 主要技术内容

预制装配式混凝土沉井施工，指采用工业化生产方式，将工厂生产的沉井单元块（分节、分块）运到现场，使用起重机械将沉井单元块在现场装配，再用后浇混凝土等方式将单元块及节点连成整体的施工方法。具有施工速度快、质量易于控制、节省材料、降低工程造价、构件外观质量好、耐久性好以及减少现场湿作业和围挡时间、减轻城市交通压力、低碳环保等诸多优点，完全符合“四节一环保”的绿色施工标准。其主要形式有：预制预应力装配式混凝土沉井；预制装配式混凝土沉井等。

2 技术指标

安装施工及质量验收应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》CECS137：2002。

3 适用范围

适用于市政地下工程施工的非开挖顶管工艺范围内的沉井施工。

4 已应用的典型工程

南京市雨污分流改造工程和燕路项目第13#、15#沉井。该沉井为采用预制装配矩形工作井，可兼做顶进井和接收井。工作井长7000mm，宽5500mm，高7500mm，壁厚为500mm。

8.2 设备工厂化清洗技术

1 主要技术内容

针对化工、电子、制药等行业生产工艺所要求的无油、无水、无灰尘、无杂质的高洁净度要求，对设备清洗工作按照工厂化做法进行系统考虑，优化现场布置，规范清洗操作工艺，能够大幅度降低施工成本，加快施工进度，解决对环境污染问题。

施工现场工厂化清洗主要投入的资源有：硬化场地、蒸汽锅炉、热水泵、空气干燥机、清洗槽、洁净擦拭工具、小型水处理槽等，设备可循环使用。

清洗液选用由磷酸、缓蚀液、表面活性剂组成的“三合一”清洗液，具有除油、除锈、钝化一次完成，较以往脱脂、酸洗、中和、钝化四道工序具有清洗效率高、环境污染小优点。根据清洗设备不同，分别使用循环清洗工艺、擦拭清洗工艺、浸泡清洗工艺进行清洗。循环清洗工艺应用于塔类设备、换热器类设备、管板式换热器的壳程以及U型管换热器的管程，擦拭清洗工艺应用于罐类设备、管板式换热器的管程，浸泡清洗工艺应用于泵类设备。主要清洗步骤：

（1）将需要清洗的设备表面与清洗液充分接触（循环、浸泡、擦拭），达到3个功效：1）需要清洗的设备表面亲油性污垢与清洗液发生乳化反应，使污垢失去粘着力；2）清洗液中酸性物质与需要清洗设备表面氧化物发生反应，使氧化物变成可溶物质；3）清洗液中缓蚀物质防止被清洗设备表面发生腐蚀，并降低清洗工作对环境的污染。

（2）用纯水冲洗设备清洗表面，去除残留物。

（3）用干空气吹扫，进一步去除灰尘，并降低清洗好设备表面露点。

（4）对清洗合格设备充氮保护，使设备内部保持无氧化物产生，防止清洗好设备被二次污染。

2 技术指标

《工业设备化学清洗质量标准》HG/T2387

《脱脂工程施工及验收规范》HG20202

3 适用范围

适用于石油化工、电子、制药等对洁净度有较高要求的领域设备的清洗。

4 已应用的典型工程的

江苏顺大1500吨/年多晶硅项目、四川乐山1500吨/年多晶硅项目、江西景德镇3000吨/年多晶硅项目。

8.3 钢板和型钢现场自动抛丸除锈技术

1 主要技术内容

抛丸除锈抛弃了传统的以压缩空气做动力的做法，通过抛丸机高速旋转使丸料（钢丸或铁丸）产生较大的离心力，冲击材料表面，从而达到除锈的目的。

自动抛丸除锈技术不仅能快速除去铁锈和氧化层，而且提高表面粗糙度,去除钢材表面毛刺。通过钢丸或铁丸高速撞击钢材表面，造成表面的晶格扭曲变形，使钢板表面硬度增高，大大提高钢材的使用寿命。另外，本技术自动化程度高、生产效率高，而且费用低。

（1）整个系统由抛丸清理室、工作输送系统、丸料循环净化系统、抛丸器、清丸装置、供丸系统、除尘系统和电控系统等部件组成，简单流畅。

（2）电控系统可实现手动和自动功能切换，由PLC集中控制，参数可调，通过调整行走速度和抛丸流量，可达到理想的除锈效果。

（3）通过改变弹丸的抛出径向散射角，可使一次抛丸清理有效宽度达2500mm，提高施工效率。

（4）抛丸过程中，设备前端设光电探测装置，保证在无工件的情况下不抛丸，减少了设备无功损耗和材料消耗，从而减低生产运行费用。

（5）设备具有弹丸循环系统故障报警功能，使设备运行过程中系统任一部件出现故障，其后续部件自动停止运转，以防弹丸卡死造成动力装置损坏。

（6）输送装置中输入和输出辊道驱动电机由一台变频器进行控制，确保工件的输送平稳可靠。

（7）由于抛丸室空间大，可对现场各类预制成型好的板材进行除锈，使整个加工系统流水作业，提高了生产效率。

（8）抛丸除锈效果好，使钢板获得一定粗糙度的光洁表面，提高漆膜附着力，增强钢板的抗腐蚀能力，延长了储罐使用寿命。

2 技术指标

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923。

3 适用范围

宽幅钢板的表面防腐除锈、各类型钢及浮盘用窄幅钢板的表面防腐除锈、管道表面的防腐除锈。

4 已应用的典型工程

营口港墩台山原油罐区一期工程、营口港仙人岛原油储库一、二、三期工程、中国兵器华锦储运项目营口仙人岛场站及改扩建工程。

8.4大面积板焊缝自动焊接技术

8.4.1 大面积底板埋弧焊自动焊接技术

1 主要技术内容

焊接在大面积底板的施工中非常重要，提高生产效率、减少焊接变形是大面积底板施工要解决的主要问题。大面积底板连接焊缝选用CO2保护焊打底＋碎焊丝＋埋弧焊盖面焊接法，可实现焊缝一次成形提高焊接效率，并且能够较好地控制焊接质量及施工中常见的焊接变形。

碎焊丝埋弧焊是将埋弧焊焊丝和相同化学成分的细径焊丝切割成与焊丝直径大约相等的长度，即所谓的“碎焊丝”，以此填充焊缝坡口，再进行埋弧焊焊接的方法。焊接工艺参数见表1。

表1  填充碎丝埋弧焊焊接工艺参数

| 焊 层 | 焊接 方法 | 所需材料 |  | 焊接电流 |  |  |  | 气体流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牌号 | 规格 /mm | 极性 | 电流 /A | 焊接电压 /V | 焊接速度 （cm/min） |  |
| 1 | CO2气体保护焊 | ER50-6 | Ф1.2 | 反接 | 195 | 28 | 40 | 25 |
| 2 | 碎丝埋弧焊 | H08A | Ф4.0 | 反接 | 600 | 30 | 32.4 | / |

CO2保护焊采用NBC-500焊机，埋弧焊机采用MZC-1000I平焊机，母材材质为Q235-B，厚10mm；垫板材质为Q235-B，厚6mm。焊接接头为带垫板对接方式，垫板规格为100mm×6mm，V型坡口，要求坡口两侧无水、锈、油污等杂质。接头型式、坡口型式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序如图1、图2和图3所示。CO2保护焊打底与碎焊丝埋弧焊盖面焊接过程如图4和图5。

图1   焊接前准备

图2  CO2气体保护焊打底示意

图3  填充碎丝埋弧焊示意

图4  CO2体保护焊打底

图5 碎丝埋弧焊盖面

2 技术指标

《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

3 适用范围

适用于大面积底板自动焊施工。

4 已应用的典型工程

营口港墩台山原油罐区一期工程、营口港仙人岛原油储库一、二、三期工程、中国兵器华锦储运项目营口仙人岛场站及改扩建工程。

8.4.2 大面积壁板立缝自动焊焊接技术

1 主要技术内容

大面积壁板立缝焊接可采用高效率、高质量的焊接方法—气电立焊技术。该方法采用强制成形方式，焊缝正面用滑块，焊缝背面用挡块或陶瓷衬垫，焊接小车携带焊枪和滑块在钢性轨道上运行，随焊缝熔池的上升而同步上升，焊缝水冷强制一次成形，气电立焊可获得美观的焊缝成形和优质的焊缝质量。

大面积壁板立缝焊接时，一般采用两台自动立焊机对称分布（如图6），同向施焊。第一圈壁板纵缝下端约300mm用手工电弧焊焊接；其余为气电立焊。立缝焊前在壁板上加引弧板与熄弧板（如图7）。焊接时先焊外侧，焊接完毕进行清根、打磨、磁粉探伤，检查合格后再焊内侧。大面积壁板立缝气电立焊焊接过程如图8。

电源

立焊机

图6 自动焊机布置示意图                   图7  立缝熄弧板示意图

图8   气电立焊焊接过程

气电立焊焊缝对8～30mm厚钢板开V型坡口单面焊，对30～56mm厚钢板开X型坡口双面焊；单面焊和双面焊坡口宽度均为17mm，不随板厚改变；坡口角度随板厚不同而变化，其角度可根据板厚计算；焊缝组对间隙为5mm，不留钝边。不同板厚大面积壁板立缝气电立焊工艺参数见表2。

表2  焊接工艺参数

| 板厚（mm） | 坡口形式 | 焊接工艺参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 焊接电流（A） | 电弧电压（V） | 线能量 （KJ/cm） | CO2气量 （L/min） |
| 12 | V型 | 360-370 | 37-38 | 35.9 | 30 |
| 16 | V型 | 370-380 | 38-39 | 53.8 | 30 |
| 20 | V型 | 390-400 | 39-40 | 57.2 | 30 |
| 24 | V型 | 400-410 | 42-43 | 97.8 | 30 |
| 32 | X型 | 正面390-400 反面400-410 | 42-43 | 97.8 | 30 |
| 40 | X型 | 正面400-410 反面410-420 | 42-43 | 97.8 | 30 |

2 技术指标

《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

3 适用范围

适用于大面积壁板立缝自动焊施工。

4 已应用的典型工程

营口港墩台山原油罐区一期工程、营口港仙人岛原油储库一、二、三期工程、中国兵器华锦储运项目营口仙人岛场站及改扩建工程。

8.4.3 大面积壁板横缝埋弧自动焊焊接技术

1 主要技术内容

大面积壁板横缝埋弧焊是普通埋弧自动焊的一种特殊形式，用于焊接横向水平直焊缝和横向水平环焊缝，利用较小的焊接电源、电弧电压和高的焊接速度，获得在横向上的焊缝成型。

焊接时，一般采用2～4台自动埋弧横缝焊机配套使用，沿筒壁均匀分布，采用同向、同速、先焊外壁后焊内壁的焊接工艺进行施焊。采用多道多层焊接工艺，每焊下一道焊缝前，应对前一道焊缝进行修整。焊接工艺参数见表3。

表3 焊接工艺参数

| 板宽（mm） | 坡口形式 | 焊接工艺参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 焊接电流（A） | 电弧电压（V） | 焊接速度（cm/min） |
| 1400～2600 | K型 | 400～550 | 26～32 | 30～80 |

其中坡口形式可根据板厚开成等边或不等边K形坡口，坡口角度约为45°，钝边留2mm，坡口形式、压道方式见图9。焊接过程示意图见图10。

8

18

8

18

2

45°

45°

20

20

图9 坡口形式及压道方式

图10  焊接过程示意图

2 技术指标

《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

3 适用范围

适用于大面积壁板横缝自动焊施工。

4 已应用的典型工程

营口港墩台山原油罐区一期工程、营口港仙人岛原油储库一、二、三期工程、中国兵器华锦储运项目营口仙人岛场站及改扩建工程。

9 废弃物资源化利用技术

9.1 固体废弃物资源化利用技术

1 主要技术内容

固体废弃物资源化利用是指采取一定的工艺措施从固体废弃物中回收物质和能源，并加以重新利用，创造经济价值的技术方法。固体废弃物资源化利用包括三个方面：（1）物质回收，即处理废弃物并从中回收指定的二次物质。（2）物质转换，即利用废弃物制取新形态的物质，如利用高炉矿渣、粉煤灰等生产水泥和其他建筑材料。（3）能量转换，即从废物处理过程中回收能量，包括热能和电能。

固体废弃物资源化利用技术种类较多，本节介绍与水泥混凝土工业相结合的两种技术，一是利用粉煤灰、矿渣和钢渣等工业废渣制备超早强矿物掺合料，二是将废弃混凝土经过清洗、破碎、分级、强化后按一定比例与级配混合形成再生骨料，部分或者全部代替砂石等天然骨料配制成的高性能再生混凝土。

2 技术指标

制备的矿物掺合料的技术要求应该满足《建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求》（GB 6763）、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》 （TB10424）等国家现行相关标准及应用技术规程的规定；再生骨料的技术要求应该满足日本标准协会. JIS A 5021的标准规定。

3 适用范围

矿物掺合料适用于需要有早强以及高耐久性需要的工业与民用建筑；再生骨料适用于公路路基等基体材料。

4 已应用的典型工程

沪宁城际铁路、崇启大桥、京沪高铁工程、江苏地区三级、四级公路路基工程等。

9.2 工地木方接木应用技术

1 主要技术内容

建筑工地在模板支撑中木方的使用量很大，在经过几次使用后产生大量的短木方，受长度短小的制约，这部分短木方不能得到很好的利用，造成了大量木材的浪费，这既不符合绿色施工的要求，也使施工成本增加，经济效益降低。木方接木技术是利用木方对接机械将短木方的连接端加工成齿槽，在齿槽内注入粘结材料，将两段短木方的齿槽对合，利用对接机械的顶压功能使两段木方紧紧咬合连接。利用该技术接长后的木方具有与原木方相同的性能，接头受力可靠，可使短木方接长后得到重新利用，达到节约木材提高效益的目的。

2 技术指标

利用木方接木技术连接后的木方接头和成品在力学性能、几何形状及截面尺寸等方面必须达到原有木方的质量标准。

3 适用范围

适用于建筑工地用模板支撑体系中的木方接长。

4 已应用的典型工程

该技术已在苏州教育投资发展大厦等多项工程中得到了应用，形成了较为成熟的施工技术。

10 建筑新设备应用技术

10.1平头塔式起重机

1 主要技术内容

平头(Flat top)塔式起重机也称无塔头(Top-less)塔机或锤头式(Hammerhead)塔机,其显著特征是起重臂的支承构件不超过臂架本身的总高度,顶部明显地与带塔头的传统塔机不同。与带塔头、拉杆的水平臂小车变幅式塔机相比，平头塔机起重臂的受力状况、连接方式明显不同。立塔后无论是工作和非工作状态，平头塔机起重臂和平衡臂上下主弦杆受力状态不变，上弦杆主要受拉，下弦杆主要受压，没有交变应力的影响。平头塔吊臂的连接设计更简便，非常便于臂节之间的快速拆装。安装时先将上面的销轴连好，然后下落臂节，两锁销自动就位，穿上螺栓即可，臂节间主要靠上弦杆的一个大销轴连接，既省力又省时。

（1）塔机无塔头、无拉杆支承，工作机构结构紧凑，外形简洁美观。

（2）无塔头结构，抗干扰能力强，便于多台塔机在同一工地安装，有利于交叉安装使用,采用外套架侧式顶升。作业空间大。

（3）吊臂采用分段截面的方法逐渐减轻质量，吊臂受力均匀，不受制造误差影响。

（4）塔机顶部安装简单快速，臂架在高空分段安装，安装高度小。

2 技术指标

（1）在变换起重臂长度时需具有较大的变换范围。

（2）臂架应采用变截面设计。

（3）采用模块化结构。

3 适用范围

大型房建、土木工程、市政工程、大型超高钢结构工程。

4 已应用的典型工程

德国法兰克福—亚琛段的高速铁路工程，瑞士巴塞尔市的集装箱堆垛场，哈尔滨锦绣大厦施工，沈阳北市改造一期工程等。

10.2 具有自动控制技术的高性能塔式起重机

1 主要技术内容

要提高国产塔式起重机的可靠性和安全性，提高塔式起重机综合性能，其关键技术在于工作机构的调速系统和安全控制系统。由于塔机工作范围大，速度高，要求具有良好的调速性能，而且为了切实保证塔式起重机的安全工作，应具备完善的安全装置，并对各种工况进行监控。

（1）把无级调速和恒功率调速的技术应用于塔式起重机中。

（2）把PLC（可编程序控制系统）应用到塔式起重机中。

（3）应用安全监控系统，并把微处理系统运用到安全装置及监测系统中去。

2 技术指标

（1）对大型起重机必须采用无级调速和恒功率调速技术，使其工作更平稳，安全，控制更准确，操作更方便。

（2）PLC控制能完全替代传统的继电器控制方式，保护与联动装置安全可靠。

（3）安全监控系统能实现起吊重量、起重力矩和工作幅度的实时监控。必要时，可通过GPS/GPRS实现数据远程传输与管理。

3 适用范围

适用于各种型号的塔式起重机，包括动臂变幅式、小车变幅式起重机。

4 已应用的典型工程

在土耳其、乌克兰、俄罗斯、香港、天津、广东、宁夏等多个地区应用，安全管理效果十分显著。

10.3 曲线施工升降机

1 主要技术内容

曲线施工电梯是一种轿厢能沿建筑物表面为斜线或曲线运行的运输机械，可运送人员或物料。尤其在冷却塔及烟囱施工中，可取代传统施工配置的大型折臂塔机或其它卷扬机构，工作效率高、安全可靠性大、设备投资少。

2 技术指标

（1）设计合理，操作简便，安全系统完善、可靠；

（2）导轨架与调平机构固定良好，桥箱工作平稳；

（3）采用可靠的防坠安全器，确保轿厢运行安全。

（4）主要技术参数

额定载荷：600kg～1200kg；轿厢提升速度：28～33m/min； 调平机构倾角：+21/25°至-8°；导轨架转角：1°；最大提升高度（垂直）：180m至250m。

3 适用范围

用于特殊结构建筑、电建冷却塔及烟囱施工等，完成物料及施工人员的运送,

4 已应用的典型工程

天津电建公司蓟县电厂二期240m烟囱施工，山东电建二公司聊城电厂9200m2冷却塔施工，北京电建内蒙托克托电厂7500m2冷却塔施工，山西河曲6000m2双曲线冷却塔施工。

10.4 砂浆输送泵

1 主要技术内容

砂浆输送泵不仅可输送砂浆,而且还可对建筑物内外墙面喷涂抹灰。通过该泵对墙面喷涂可提高粉刷层的质量,提高工效,降低综合成本,最主要的是解决了墙面龟裂、空鼓、渗水等问题。

（1）强大的耐磨性。过流部件全部采用钢衬高分子量聚乙烯（UHMW-PE）制造，耐磨性比尼龙、聚四氟乙烯高4倍，是碳钢、不锈钢耐磨性的7～10倍。

（2）强大的耐冲击性。冲击强度是共聚物的5倍，能在零下196度下保持稳定。

（3）优良的耐腐蚀性。在20度和90度的80种有机溶剂中浸渍30d，外表无任何反常现象，其他物理性能几乎没变化。

（4）无噪音。在输送过程中最大限度的减小了液体流动产生的噪音。

（5）安全可靠，无毒素分解，亦适合在食品行业使用。

（6）摩擦系数低。内部摩擦系数仅为0.07～0.11，具有自润滑性。

（7）抗粘性好。抗粘性能力与（聚四氟乙烯）PTFE相当，在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。

2 技术指标

（1）耐磨耐腐，一泵多用，酸碱类清液料浆均适用。

（2）泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构，衬里厚度为8～20mm，衬里层抗热变形性能好，耐开裂，防脱落，使用温度高等优势。

（3）叶轮分开式、闭式两种，可根据介质状况任选。

（4）密封：K型动力密封、K1型动力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非标密封。

（5）适用介质：浓度80%以下硫酸，50%以下硝酸，各种浓度的盐酸，液碱，即适用清液也适用料浆。

（6）主要技术参数：使用温度-20度～90度（使用改性材质，可提高到100度以上），进口直径32mm～350mm，流量5～2600m3/h，扬程80m以内。

3 适用范围

高层建筑灰砂浆输送水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆，基础处理，软弱地基加固注浆，隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护。

4 已应用的典型工程

安徽，四川，河北，河南，贵州，广东等地高层建筑灰砂浆输送，水库、水电站、港口、码头。

10.5 湿式混凝土喷射机

1主要技术内容

利用压缩空气将混凝土沿管道连续输送，并喷射到施工面上去的机械。分干式喷射机和湿式喷射机两类，前者由气力输送干拌合料，在喷嘴处与压力水混合后喷出；后者由气力或混凝土泵输送混凝土混合物经喷嘴喷出。

（1）大大降低了机旁和喷嘴外的粉尘浓度，消除了对工人健康的危害。

（2）生产率高。干式混凝土喷射机一般不超过5m3/h。而使用湿式混凝土喷射机，人工作业时可达10m3/h；采用机械手作业时，则可达20m3/h。

（3）回弹度低。干喷时，混凝土回弹度可达15%-50%。采用湿喷技术，回弹率可降低到10%以下。

（4）湿喷时，由于水灰比易于控制，混凝土不化程度高，故可大大改善喷射混凝土的口质，提高混凝土 的匀质性，而干喷时，混凝土的水灰比是由喷射手根据经验及肉眼观查来进行调节的，混凝土的品质在很大程度上取决于机手操作正确与否。

2 技术指标

（1）密封装置不扬尘，

（2）耐磨密封性好

（3）解决混凝土易粘结问题

（4）易清理，易拆卸

3 适用范围

用于地下工程、井巷、隧道、涵洞等的衬砌施工。

4 已应用的典型工程

淮北、淮南、兖州、新汶、临沂等矿务局煤矿井巷，公伯峡水电站导流洞工程，黑龙滩水库灌区等。

10.6 节能环保型建筑设备应用技术

1 主要技术内容

当前建筑机械设计以节约能源、合理利用资源、减少对环境的污染、操作与控制更加科学化为目标，是有利于人类生存和环境保护的各种现代技术的集成。建筑机械的开发设计应该集产品设计、制造、使用和回收等诸多方面，充分利用现代技术，最大限度地实现节约能源、合理利用能源，减少环境污染负荷以及减少废弃物的产生，达到生产与自然环境的和谐。环保节能产品的产生要依赖于相关技术，最重要的是选择环保材料、采用绿色设计、进行无污染、无公害化制造、生产和使用。

（1）选择节能环保型材料。

（2）使用环保型发动机。

（3）可回收利用。

（4）降低能耗。

（5）开发节能技术。

（6）科学性和美学设计。

2 技术指标

（1）采用低环境负荷材料，选择易加工、低毒、低害、污染小、无毒的无污染或低污染的材料和工作介质。

（2）使用低油耗、低排放、低噪声、高效率的环保型发动机或配置废气净化、再循环等装置。

（3）附设少用零件实现多功能、多用途，报废处理简单或可回收利用。

（4）提高传动系统零部件的强度和耐久性能，提高同类零部件的通用性和互换性，加强润滑，延长寿命。

（5）选择洁净的能源，最大限度地节约能源，使之能耗最少。

3 适用范围

用于建筑设备、路面设备、市政园林、起重机械、挖掘机械、铲运机械、工业车辆等建设设备。

4 已应用的典型工程

柳工、三一、徐工等研发的混合动力挖掘机、电动挖掘机、混合动力装载机、节能型装载机等建设机械。